АННОТАЦИЯ

Отчета по теме «Разработка концепции формирования и развития структуры сети магистральных газопроводов (СМГ) РФ в условиях либерализации рынка газа»

В рамках НП «КРГ» выполнена работа по разработке концепции формирования и развития структуры сети магистральных газопроводов и сделан прогноз развития ЕСГ России до 2025 г.

Результаты работы сводятся к следующим:

- Основная структура ЕСГ сформировалась в период существования СССР. За последние 15 лет протяженность сети увеличилась всего на 6,5 % и составляет 153,8 тыс. км. Развитие сети ЕСГ в условиях либерализации рынка диктуется потребностями поставок российского газа на экспорт, обеспечением приема газа от независимых  российских поставщиков, импорта из третьих стран, выполнением ОАО «Газпром» обязательств по договорам поставок внутри страны, а также необходимостью замены труб, агрегатов  и другого оборудования при ремонте, реконструкции и модернизации сети.

- Концепция развития структуры сети магистральных газопроводов  в условиях либерализации рынка газа базируется на стратегии развития ОАО «Газпром», независимых производителей газа и потребителей газа в  рамках Энергетической стратегии России до 2020 г.

- Объем поступления газа в ЕСГ к концу 2004 г. достиг 687,4 млрд.м3, что приближается к пределу технических возможностей ЕСГ. Поэтому дальнейшее развитие ЕСГ должно идти в направлении прежде всего реконструкции и модернизации тех зон сети, которые обеспечивают увеличение производительности системы в целом и надежность поставок газа.

- Принятие решений по развитию сети ГТС должно осуществляться с учетом интересов всех участников двухсекторного рынка газа  и соответствующих рисков. Основные риски определены в настоящей работе.

- Описаны основные принципы работы ЕСГ, методы планирования  и ее развития. Приведен прогноз добычи газа в России до 2100 г. Рассмотрены общие принципы планирования и прогнозирования развития ЕСГ, включая оптимизацию схем потоков газа, прогноз платежеспособного спроса на газ в России, формирование сценариев инвестиционных программ по развитию и реконструкции ГТС.

- Анализ зарубежного опыта и структуры сети газопроводов за рубежом показал, что для ГТС России характерна высокая концентрация мощностей и унификация проектов. В то же время ГТС России является более энергоемкой по сравнению с зарубежными газопроводами, поскольку проекты были ориентированы в основном на металлосбережение при низких ценах на газ. В отечественной ГТС к началу либерализации практически нет резерва газотранспортных мощностей. Однако имеются большие резервы надежности: многониточность, перемычки, ПХГ, возможность перераспределения потоков. На самых отдаленных участках ЕСГ ремонт/замена занимает меньше 72 часов.

- Дан анализ газотранспортной инфраструктуры стран Западной Европы.

- Рассмотрены особенности обеспечения доступа производителей и потребителей газа к сети в зарубежных странах. Проанализировано текущее состояние реформирования газовой отрасли в странах Западной Европы, развитие конкуренции в сфере транспортировки газа. Предложена классификация стран Западной Европы по уровню реорганизации  их газового хозяйства.

- Анализ зарубежного опыта по либерализации рынка газа в США, Канаде и Великобритании показал, что:

-     цены  на газ в целом выросли;

- снизились поступления от долгосрочных контрактов в связи с развитием спотового рынка;

- уменьшились инвестиционные  возможности освоения новых  источников газа и развития газопроводной сети ;

- организуется рынок мощностей, в том числе вторичный.

10. Предлагаются следующие концептуальные базовые положения по организации рынка мощностей в газовой отрасли России:

10.1 Создание новых мощностей за счет средств неаффилированных с ОАО «Газпром» структур  на плече  «промысел – ГТС ЕСГ». Независимые производители газа и другие инвесторы объединяют финансовые ресурсы и строят газопроводы для подключения «собственных» месторождений газа к ГТС. Вполне допустимо участие ОАО «Газпром» или его аффилированных структур в строительстве этих газопроводов с долей не более 20%. В этом случае такие газопроводы не подлежат тарифному регулированию. Мощности таких газопроводов могут продаваться на первичном и вторичном рынках. Участие ОАО «Газпром» в качестве оператора обеспечит нормальное функционирование «независимых» газопроводов в ЕСГ.

Роль государства состоит в том, чтобы создать нормативно-правовую среду, обеспечивающую гарантированный доступ и технологическое подключение «независимых» газопроводов к ГТС ЕСГ, имеющей статус естественной монополии. В качестве варианта такого газопровода предлагается рассмотреть газопровод «СРТО – Полянская». Его основные характеристики изложены в 5 разделе Отчета.

10.2. Создание новых мощностей на плече «ГТС ЕСГ – потребитель» за счет объединения средств инвесторов (в основном потребителей), неаффилированных с ОАО «Газпром». Структуры ОАО «Газпром» также могут участвовать в этих проектах с общей долей до 20%.  В этой зоне системы газоснабжения также может быть организован рынок мощностей, в т.ч. и вторичный.

Государственное регулирование заключается в разрешении использования потребителями природного газа в качестве топлива или сырья, которое гарантирует газовые потоки в заданных объемах, направлениях и на определенные сроки.

Источником инвестиций будут собственные и заемные средства  независимых производителей, потребителей и других инвесторов.

На уровне государства декларируется и законодательно закрепляется открытый доступ инвестиций любых инвесторов, располагающих финансовыми ресурсами, организованными в соответствии с действующим в РФ законодательством. Газовая отрасль в настоящее время имеет высокий  кредитный рейтинг и недискриминационный доступ отечественных (прежде всего) и зарубежных инвестиций  будет способствовать снятию финансовых ограничений в осуществлении развития ГТС, включая реконструкцию. Целенаправленными в этот сектор могут быть амнистируемые финансовые ресурсы, находящиеся в оффшорных «закромах».

Источником возврата инвестиций служит оплата услуг по транспортировке газа по нерегулируемым ценам и контракты на поставку газа российским потребителям. Уровень цен после 2008-2010 гг. способен возместить инвестиции в «независимый» газопровод, затраты на добычу и транспорт  и принести прибыль.

10.3 Рынок мощностей внутри  ГТС ЕСГ – естественной монополии возможен в отдаленной перспективе при высвобождении мощностей, используемых собственником ГТС ЕСГ.

Развитие мощностей в рыночных, либерализованных зонах и в ГТС ЕСГ – естественной монополии –  будет обеспечено только в том случае, если в контрактах на поставки газа будут превалировать объемы газа, поставляемого по долгосрочным контрактам.

11. Участие НПГ в развитии ГТС РФ

Анализ суточных и годовых потоков газа по ЕСГ позволяет предложить следующий сценарий участия  российских независимых производителей газа (НПГ) в развитии ГТС.

11.1  Представляется целесообразным создание у НПГ резерва добывающих мощностей размером 25-30% от среднегодовой суточной добычи.

- Параллельно с созданием резерва добывающих мощностей, НПГ следует соорудить  подземное газохранилище в европейской части России с  участием ОАО «Газпром» в качестве совладельца  (с долей участия менее 20%) и оператора. Ограничение на долю участия  ОАО «Газпром» связано с тем, что новое ПХГ не должно быть его аффилированной структурой.

    - Зона газотранспортных предприятий «Газпром - Баштрансгаз» и «Газпром - Самаратрансгаз» является наиболее подходящей для такого проекта.

    - Резерв добывающих мощностей позволит поставлять в летнее время газ независимых производителей в ПХГ.

  - ПХГ мощностью 7 млрд. куб. м  позволяет в зимнее время отбирать около 85 млн. куб. м / сутки, что эквивалентно по производительности одной нитке  магистрального газопровода диаметром 1420 мм.

    - Для закачки такого объема рабочего газа НПГ понадобятся дополнительные мощности по добыче 60 млн. куб. м/ сутки.

    - По оценкам капиталовложения в ПХГ в расчете на 1 млрд. куб. м рабочего газа составляют примерно 150 млн. долларов.

    - Это означает, что ПХГ мощностью 7 млрд. куб. м (по рабочему газу) потребует  1,0-1,1 млрд. долларов капвложений. К моменту  ввода нового ПХГ в эксплуатацию возможно введение сезонных цен на природный газ, что значительно улучшит экономические показатели проекта.

11.2.  В последующем представляется целесообразным сооружение за счет средств НПГ газопровода  «СРТО – Полянская»  (L = 2085 км, D = 1420 мм, P = 75 бар).

  - Резервные добывающие мощности НПГ позволят загрузить  новый газопровод сразу после его ввода в эксплуатацию.

  - Ожидается, что входной тариф к  моменту ввода в эксплуатацию нового газопровода превысит средний уровень цен на газ в России 65 долларов за 1000 куб. м.

    - Продажа российским потребителям дополнительно 25 млрд. куб. м/год газа, поставляемого по новому газопроводу, принесет НПГ более 1,6 млрд. долларов выручки ежегодно.

    - По оценке стоимость проекта, включая все КС, составляет от 4,5 до 5, 0 млрд. долларов.

    - Ожидается, что тариф на  «вход» в ЕСГ в районе КС «Полянская» даст большую экономию по сравнению с тарифом на «вход» на северных участках действующего газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск».

  - Сочетание «независимого» ПХГ и «нетарифного » газопровода открывает дополнительные возможности для НПГ.

- Предлагаемая стратегия НПГ полностью отвечает интересам российских потребителей, государства и ОАО «Газпром».

- ООО «Р энд К консалтинг» и компания «East European Gas Analysis» готовы выполнить детальные расчеты потоков газа и предварительную финансовую  оценку   проектов ПХГ и газопровода «СРТО – Полянская».

12.  Выполненные расчеты суточных и годовых потоков газа показывают , что перенос на более отдаленный срок освоения Ямала позволяет эффективно использовать высвобождающиеся мощности ЕСГ на участке Ямбург-Центр.

Строительство газопроводов «Ямал-Ямбург» и «СРТО-Торжок», а также достройка всех КС на существующем коридоре газопроводов от Ямбургского месторождения позволит принять в ЕСГ весь газ месторождений Ямала.

13. Предлагаемая  стратегия, направленная на своевременную реконструкцию и эффективное использование существующих трубопроводных мощностей, способна значительно повысить капитализацию ОАО «Газпром». Информация о планах строительства газопровода «Ямал-Ухта-Торжок» оказывает негативное влияние на капитализацию ОАО «Газпром», поскольку она создает у инвесторов впечатление о предстоящих крупных затратах.

14. В готовящемся законе «О трубопроводном транспорте» следует предусмотреть статус внетарифных газопроводов.